PROJETO DE PESQUISA · L1

Calibração de fragilidade de edificações a vento com dados reais de dano

Pesquisador responsável: Luciano Andrey Schädler · Estado: minuta para submissão a fomento

1. CONTEXTO E PROBLEMA

O evento de 29/09/2026 em Toledo/PR gerou danos em coberturas leves e estruturas pré-moldadas. O motor probabilístico atual (Monte Carlo por componente e por octante) ainda não discrimina bem onde houve dano: AUC 0,59 contra 0,80 de um modelo simples (FATO, validação local com 15 danos e 4.525 candidatos). Sem dado de dano rotulado e calibração, não há base para afirmar probabilidade de dano.

2. PERGUNTA DE PESQUISA

Quanta rajada, em qual direção e contra qual tipo de cobertura produz dano, e com que incerteza?

3. OBJETIVOS

Geral: Estimar curvas de fragilidade por componente (telha, terça, ligação, ancoragem) calibradas com dano real e publicar o conjunto de dados.

Específicos:

Ampliar o conjunto rotulado de danos e incluir vizinhos sem dano para controlar o viés de seleção.

Ajustar curvas de fragilidade bayesianas, usando o Monte Carlo físico como distribuição a priori.

Validar por evento (nunca por hora) e comparar com a regra simples e com o modelo de referência.

4. MÉTODOS

Vistoria padronizada com ficha única, georreferência e fotos; classificação do grau de dano; estimação bayesiana hierárquica por componente; validação cruzada por evento; relato de AUC com intervalo e diagrama de calibração.

5. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE DADOS

GPU para inferência bayesiana e reamostragem sobre 1,6 milhão de cenários por octante; banco de dados de ocorrências do site; acervo de vistorias com ART.

Parque disponível: GPU RTX 5060 Ti (16 GB) em estação local, servidor VPS com o site Ventos de Toledo, API de modelos de linguagem. Ampliação de GPU: A CONFERIR conforme edital.

6. PRODUTOS ESPERADOS

Artigo científico e conjunto de dados aberto de danos por vento no Brasil.

Curvas de fragilidade versionadas para uso no motor.

Relatório técnico com limites de validade.

7. ESCALABILIDADE

A mesma ficha serve a qualquer país; a calibração local é o que muda.

8. RISCOS E MITIGAÇÃO

Viés de seleção: só se vistoria onde houve dano. Mitigação: amostra de controle de vizinhos sem dano.

Poucos eventos: validar por evento e declarar a incerteza.

9. ÉTICA, DADOS E LGPD

Consentimento e anonimização das imagens; sem identificar proprietários.

10. INDICADORES DE SUCESSO

AUC por evento com intervalo; erro de calibração esperado; número de edificações rotuladas.

11. REFERÊNCIAS E STATUS DE VERIFICAÇÃO

| Cód. | Referência | Status | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| R8 | Vickery et al. HAZUS-MH hurricane model II (Nat. Hazards Rev. 2006) | A CONFERIR | — |
| R9 | Fragilidade baseada em LES para edificações baixas (pressão líquida e detritos) | VISTA | ebsco.com (artigo indexado) |
| R11 | Guo et al., calibração de redes neurais (ICML 2017) | A CONFERIR | — |
| R12 | Angelopoulos e Bates, previsão conforme (2021) | A CONFERIR | — |

VISTA = conteúdo consultado diretamente. A CONFERIR = citação conhecida da literatura, ainda sem verificação de DOI e página; não citar em peça externa antes de conferir.

12. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Cronograma de 24 meses em quatro semestres (coleta e base, modelagem, validação, publicação e escala): A CONFERIR conforme edital. Orçamento (bolsas, GPU, campo, publicação): A CONFERIR. Fontes possíveis de fomento, ainda a confirmar abertura e regras: CNPq, Fundação Araucária, Finep, Fundo da própria instituição.

13. PENDÊNCIAS ANTES DE SUBMETER

Conferir DOI, volume e página das referências marcadas A CONFERIR.

Definir equipe, bolsistas e orientações com a coordenação do Bio Park.

Confirmar edital, prazos e contrapartida.

Revisão jurídica de termo de uso, LGPD e propriedade intelectual dos dados.